17

Россия

АО «КОНТАКТ» 

ШкафЫ ПЕКАРСКИе ЭЛЕКТРИЧЕСКИе 

ШПЭ101, ШПЭ102, ШПЭ103, ШПЭ104
Паспорт и 
руководство по эксплуатации


[image: image4.png]EAL




г. Йошкар-Ола

	СОДЕРЖАНИЕ



	ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………...….3

	1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ……………………………………………………....…...3

	2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ…………………………………….…..…..3

	3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ…………………………………………………………...4

	4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ……………………………………………4

	5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ…………………………………………………….……...6

	6. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ПУСКУ ИЗДЕЛИЯ…………………………...6

	7. ПОРЯДОК РАБОТЫ………………………………………………………………….7

	8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ…………………………………………...…..7

	9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ…….……8

	10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ……………………………………………….....9

	

	11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ……………………………………..........9

	12. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ…………………………………………..…..9

	13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ………………………………………………...…10

	14. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ……………………………………………...….10

	15. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ………………………………………………….11

	16. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ……………...11

	17. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ………………………....11

	18. УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ПЕРИОД ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА……………………………………………………….…..............................13

	Приложение А …………………………………………….………………...................14

	


ВВЕДЕНИЕ
Руководство по эксплуатации (РЭ) содержит важную информацию по установке, подключению, вводу в эксплуатацию, правильному обслуживанию и использованию электрических пекарских шкафов. Перед установкой шкафа рекомендуем внимательно ознакомиться с данным документом.

РЭ предназначено для ознакомления обслуживающего персонала и лиц, производящих установку, подключение и техническое обслуживание пекарских шкафов с устройством, принципом действия и другими сведениями, необходимыми для их установки, правильной эксплуатации и технического обслуживания.

1.НАЗНАЧЕНИЕ изделия
Шкаф пекарский электрический ШПЭ10:

- односекционный ШПЭ101;

- двухсекционный ШПЭ102;

- трехсекционный ШПЭ103;

- четырехсекционный ШПЭ104

Шкафы пекарские электрические типа ШПЭ10 (далее шкафы) относятся к разряду профессионального кухонного оборудования и предназначены для выпечки кондитерских и хлебобулочных изделий. 
Шкафы можно располагать на предприятиях общественного питания самостоятельно или в составе технологических линий.
Шкафы изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ 4 ГОСТ 15150 и степенью защиты IP21 ГОСТ 14254-2015.
Сертификат соответствия № ________________. Срок действия с ______.2018 по __________.

Декларация соответствия ТС № RU ___________. Срок действия с _________ по ______________.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основные технические данные  изделий приведены в Таблице 1.

   









                 Таблица 1
	Наименование параметра
	Величина параметра для модификации пекарского шкафа

	
	ШПЭ101
	ШПЭ102
	ШПЭ103
	ШПЭ104

	1
	Номинальная потребляемая мощность, кВт
	5,2
	10,4
	15,6
	20,8

	2
	Номинальное напряжение, В
	230
	400/230

	3
	Род тока
	Однофазный, 

Переменный
	двухфазный, 

переменный

с нейтралью
	трехфазный, 

переменный

с нейтралью

	4
	Частота тока, Гц
	50

	5
	Номинальная потребляемая мощность верхних ТЭНов одной пекарской секции, кВт
	2,8

	
	
	

	продолжение Таблицы 1

	6
	Номинальная потребляемая мощность нижних ТЭНов одной пекарской секции, кВт
	2,4

	7
	Количество пекарских камер, шт.
	1
	2
	3
	4

	8
	Площадь пода, м
	0,73
	1,46
	2,19
	2,92

	9
	Время разогрева жарочного шкафа до рабочей температуры 240 оС, мин, не более
	40

	10
	Диапазон регулирования температуры жарочного шкафа, оС
	(20÷270)±10

	11
	Температура срабатывания термовыключателя,°С
	324

	12
	Внутренние размеры камеры, мм, не более

длина (ширина)

ширина (глубина)

высота
	1000
800
180

	13
	Количество пакетных переключателей, шт.
	2
	4
	6
	8

	14
	Количество 

термоограничителей, шт.
	1
	2
	3
	4

	15
	Количество 

термовыключателей, шт.
	1
	2
	3
	4

	16
	Габариты шкафа, мм

Длина

Ширина

Ширина с ручкой

Высота*
	1300
1025

1080
1010 
	1300
1025

1080
1330 
	1300
1025

1080
1660
	1300
1025

1080
1680

	17
	Масса шкафа, кг, не более
	135
	225
	315
	405


* возможность регулировки высоты с помощью опор
Приведенные в таблице показатели достижимы только при следующих условиях: температура окружающей среды - 20-25 °С и относительная влажность воздуха окружающей среды – 45-80 %.

Допускается отклонение в габаритных размерах ± 5 мм.
Внимание! Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделий (без предварительного оповещения), не ухудшающие работу и внешний вид.  
3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Комплект поставки электрических пекарских шкафов указан в Таблице 2.










                 Таблица 2
	Наименование
	Количество для модификации пекарского шкафа, шт.

	
	ШПЭ101
	ШПЭ102
	ШПЭ103
	ШПЭ104

	Шкаф пекарский
	1

	Подставка
	1

	Паспорт и руководство по эксплуатации
	1

	Опора винтовая
	4

	Под стальной*
	3
	6
	9
	12

	Под каменный**
	4
	8
	12
	16

	Упаковка
	1


* ,** в комплект поставки входит либо под стальной, либо каменный
4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
Шкафы имеют сборно-разборную конструкцию, что обеспечивает их прохождение через дверные проемы. Пекарский шкаф многоярусный и состоит из однотипных секций, установленных на подставке с регулируемыми по высоте опорами. Конструкция шкафа – бескаркасная. 
Каждая секция состоит из камеры пекарского шкафа (далее камера), облицовки, панели управления, дверки. Верхняя секция комплектуется крышей. Для уменьшения теплопотерь камера обернута теплоизоляцией и алюминиевой фольгой. Внутри камеры расположены верхние и нижние ТЭНы,  поды. Поды расположены над нижними ТЭНами. Взамен стальных подов возможна комплектация шкафа каменными подами из фельзита.

С правой стороны на панели управления расположены: два переключателя, терморегулятор, сигнальные лампы. Терморегулятор служит для регулирования интенсивности нагревания ТЭНов путем задания требуемой температуры в камере. Переключатели служат для раздельного включения верхних и нижних ТЭНов. Увеличение интенсивности нагрева производится установкой ручки переключателя в положения от I до III. Отключение ТЭНов производится установкой ручки переключателя в верхнее вертикальное положение, обозначенное красным треугольником. Терморегулятор служит для автоматического поддержания заданной температуры в рабочей камере. Термовыключатель отключает ТЭНы при выходе из строя терморегулятора и достижении температуры в камере 324°С. 
После устранения неисправности необходимо нажать на кнопку термовыключателя, расположенного на стойке за панелью управления жарочного шкафа.
Сигнальные лампы желтого цвета при достижении заданной температуры в камере гаснут, сигнализируя о готовности духовки к работе. Сигнальная лампа белого цвета сигнализирует о наличии электрического питания секции жарочного шкафа.
	Рис. 1 Шкаф пекарский электрический ШПЭ103

[image: image2.jpg]2

1




	1 – крыша;

2 – дверь секции пекарского шкафа;

3 – панель управления камерой секции пекарского шкафа;

4 – ручки переключателя мощности ТЭНов камеры;

5 – ручка терморегулятора;

6 – ручка двери секции пекарского шкафа;

7 – светосигнальная лампа;

8 – стойка подставки; 

9 – корпус клеммного блока;

10 – опора подставки;

11 – стяжка подставки;
12 – боковина секции пекарского шкафа


5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

По способу защиты человека от поражения электрическим током шкаф относится к 1 классу по ГОСТ 12.2.007.0-75. 
К обслуживанию жарочного шкафа допускаются лица, прошедшие технический минимум по эксплуатации оборудования. 
При работе со шкафом соблюдайте следующие правила безопасности:

- во избежание ожогов будьте осторожны при перемещении посуды, не допускайте проливания на горячую поверхность жира и других жидкостей;

- перед санитарной обработкой переключатели шкафа установите в верхнее вертикальное положение («0») и отключите шкаф от сети;
- при обнаружении неисправностей отключите шкаф и вызовите электрика;

- включайте шкаф только после устранения неисправностей.
Категорически запрещается:
- производить чистку и устранять неисправности при работе шкафа;

- искусственно охлаждать поверхности водой либо другими жидкостями;

- применять для очистки водяную струю и пар.

- без надобности держать включенными на полной мощности шкафы;

- работа без заземления;

- работа без внешней защиты.

6. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ПУСКУ ИЗДЕЛИЯ
Требования к месту размещения шкафа:

- помещение должно быть сухим, чистым и оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией;

- расстояние до ближайших легко воспламеняющихся материалов должно быть не менее 1 м;

- при установке шкафа необходимо учитывать удобство обслуживания.

Подготовка шкафа к монтажу:
- перед распаковкой шкаф необходимо выдержать в помещении с температурой 20°С;

- распаковать и проверить комплектность и целостность, убедиться в отсутствии дефектов.
Монтаж шкафа. 

Монтаж и наладка должны производиться специалистом по монтажу и ремонту торгово-технологического оборудования. Подключение шкафа к электросети должно выполняться квалифицированным специалистом-электриком.
Этапы монтажа шкафа:

- произвести сборку шкафа;

- снять защитную пленку с деталей;

- установить на предусмотренное место;
- с помощью регулируемых опор выдержать горизонтальное положение шкафа;

- присоединить питающий кабель от распределительного щита через автоматический выключатель к блоку клеммному, согласно схеме электрической. Для обеспечения доступа к блоку клеммному снять панель управления жарочной секцией. Подключение шкафа к сети производить медным проводом с сечением не менее 4 мм2. Подключение шкафа к электросети выполняется постоянной подводкой с заземляющим зажимом. Автоматический выключатель должен обеспечивать гарантированное отключение всех полюсов от сети питания, ток нагрузки - 25А;
- сопротивление между зажимами заземляющих проводов и любыми нетоковедущими металлическими частями плиты не должно превышать 0,1 Ом;

- для выравнивания потенциалов при установке шкафа в технологическую линию соединить проводом эквипотенциальный зажим шкафа с соседним оборудованием;
- после завершения работ по монтажу и наладке произвести сборку шкафа. Обеспечить отсутствие доступа к токоведущим частям без использовать специального инструмента. 
После монтажа перед пуском в эксплуатацию необходимо просушить ТЭНы в течение 1,5-2 часов. Для этого переключатели жарочной камеры включить в положение «I» и установить терморегулятор на температуру 100ºС.

После просушки проверить ток утечки. Ток утечки должен быть не более 1 мА на 1 кВт номинальной потребляемой мощности. Проверить цепи заземления.

Сдача в эксплуатацию смонтированного оборудования оформляется по установленной форме. Средний срок службы шкафа 7 лет.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ
Перед началом эксплуатации шкафа необходимо:

- удалить консервацию мыльным раствором с противней, камеры и внутренней стенки дверки камеры; 

- противни, под, направляющие, внутренние стенки камеры, внутреннюю стенку дверки камеры предварительно обработанные нерафинированным маслом, прокалить в течении часа. Для этого переключатели жарочной камеры включить в положение «I» и установить терморегулятор на температуру 150ºС.
В результате создается защитный слой с антипригарными свойствами, препятствующий коррозии.
Работу проводить в следующем порядке:

- проверить целостность и надежность заземления шкафа;

- установить ручкой терморегулятора на необходимую температуру;
- регулировку интенсивности нагрева ТЭНов осуществлять вращением ручек переключателей;

- по окончании работы установить ручки переключателя в положение «0»;

- отключить шкаф от сети.
Перед приготовлением пищи жарочную камеру необходимо прогреть. Для этого ручку терморегулятора установить на температуру 150°С, ручки переключателей в положение «II». По достижении установленной температуры терморегулятор отключает ТЭНы, при этом сигнальные лампы отключаются.
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание и ремонт должен производить электромеханик  III - V  разрядов, имеющий квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей. Перед проведением технического обслуживания и ремонта отключить шкаф от электропитания. Установить плакать "Не включать - работают люди".
Периодичность технического обслуживания и ремонтов:

- техническое обслуживание (ТО) – 1 раз в месяц;

- текущий ремонт (ТР) – один раз в 6 месяцев.
При техническом обслуживании шкафа требуется провести следующие работы:

- подтянуть и зачистить контактные соединения токоведущих частей;
- проверить целостность шнура питания
- проверить целостности электропроводки шкафа внешним осмотром;

- проверить сопротивления цепи заземления. От зажима заземления до доступных металлических частей сопротивление цепи заземления изделия должно быть менее 0,1 Ом.
9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Все неисправности, вызывающие отказы, должны устраняться только специалистами.

Таблица 3
	Наименование

неисправности
	Вероятная причина
	Методы устранения

	1
	2
	3

	Жарочная камера не нагревается, переключатели и терморегулятор включены,  сигнальные лампы не горят
	1) Обрыв провода или отсутствие напряжения в электросети 

2) Не исправен переключатель
3) Не исправен терморегулятор
4) Обрыв спирали ТЭНов 
5) Плохой контакт проводов (ослабли гайки, подгорели концы проводов на вводных клеммах шин)
6) Срабатывание термовыключателя
7) Не исправны лампы

8) Обрыв проводов коммутации сигнальной арматуры
	1) Устранить обрыв провода. Проверить питание сети
2) Заменить переключатель
3) Заменить терморегулятор 

4) Заменить ТЭНы 

5) Провести ревизию контактов и целостности проводов (гайки затянуть, заменить неисправные провода)
6) Включить термовыключатель (для этого снять панель управления)
7) Заменить лампы

8) Устранить обрыв проводов

	Жарочная камера нагревается слабо
	1)Не исправен один из переключателей

2) Не исправны ТЭНы
	1)Заменить переключатель 

2) Заменить ТЭНы

	Неплотное прилегание дверки жарочной камеры
	Дефект силиконового уплотнителя (износ)
	Заменить уплотнитель

	Самопроизвольное открывание дверки жарочной камеры
	Поломка петли
	Снять и разобрать дверку, заменить петлю.


10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф пекарский электрический ШПЭ101, ШПЭ102, ШПЭ103, ШПЭ104 (нужное подчеркнуть) заводской номер __________ , изготовленная на АО «КОНТАКТ» , соответствует ТУ –5151-002-07600499-2018  и признана годной для эксплуатации.


Дата выпуска ___________________________________________________

____________________________________________________________________

подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия.


11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ


Шкаф пекарский электрический ШПЭ101, ШПЭ102, ШПЭ103, ШПЭ104 (нужное подчеркнуть), подвергнута на АО «КОНТАКТ» консервации согласно требованиям ГОСТ 9.014.


Дата консервации 









Наименование и марка консерванта:

__________________________________________________________________


Консервацию произвел

















(подпись)


Изделие после консервации принял 
















(подпись)

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ


Шкаф пекарский электрический ШПЭ101, ШПЭ102, ШПЭ103, ШПЭ104 (нужное подчеркнуть) упакована на  АО «КОНТАКТ» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки








М. П.








             (подпись)


Упаковку произвел















            (подпись)


Изделие после упаковки принял













           (подпись)
13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации шкафа - 1 год со дня ввода в эксплуатацию.


Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей плиты, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.


Гарантия не распространяется на случаи, когда шкаф вышел из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте и руководстве по эксплуатации.


Время нахождения шкафа в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектный шкаф.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю шкафа для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием номера шкафа, даты изготовления и установки, копии договора с обслуживающей специализированной организацией, имеющей лицензию и копии удостоверения механика, обслуживающего шкаф.

14. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ


Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 09.01.1996г., с изменениями и дополнениями от 17.12.1999г., 30.12.2001г, 22.08.2004г., 02.10.2004г., 21.12.2004г., 27.07.2006г., 16.10.2006г., 25.11.2006г., 25.10.2007г., 23.07.2008г., Гражданским кодексом РФ (части первая от 30.11.1994г. № 51-ФЗ, вторая от 26.01.1996г. № 14-ФЗ, третья от 26.11.2001г. №146-ФЗ, четвертая от 18.12.2006г. № 230-ФЗ) с изменениями и дополнениями от 26.12, 20.02, 12.08.1996г.; 24.10.1997г.; 08.07, 17.12.1999г.; 16.04, 15.05, 26.11.2001г.; 21.03, 14.11, 26.11.2002г.; 10.01, 26.03, 11.11, 23.12.2003г.; 29.06, 29.07, 02.12, 29.12, 30.12.2004 г., 21.03, 09.05, 02.07, 18.07, 21.07.2005 г., 03.01, 10.01, 02.02, 03.06, 30.06, 27.07, 03.10, 04.12, 18.12, 29.12, 30.12.2006г.; 26.01, 05.02, 20.04, 26.06, 19.07, 24.07, 02.10, 25.10, 04.11, 29.11, 01.12, 06.12.2007г., 24.04, 29.04, 13.05, 30.06, 14.07, 22.07, 23.07, 08.07, 08.11, 25.12, 30.12.2008г., 09.02.2009г., а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» изменениями и дополнениями от 20.10.1998г., 02.10.1999г., 06.02.2002г.,  12.07.2003г., 01.02.2005г.; 08.02, 15.05, 15.12.2000г., 27.03.2007г., 27.01.2009г.

Рекламации направлять по адресу:  Республика Марий Эл, 

                                                              г. Йошкар-Ола,  ул. К. Маркса 133 

                                                                  Тел./факс: (8312) 68-87-18, 68-86-14, 45-42-31.
15. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

При подготовке и отправке шкафа на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части по материалам, из которых они изготовлены.

16. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ











          Таблица 4
	Наименование
	Комплектующая
	Масса

1шт, г.
	Количество в изделии, шт.

	
	
	
	ШПЭ101
	ШПЭ102
	ШПЭ103
	ШПЭ104

	Серебро
	терморегулятор 
	0,39
	1
	2
	3
	4

	
	термовыключатель
	
	1
	2
	3
	4



17. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Хранение шкафа должно осуществляться в транспортной таре предприятия - изготовителя по группе условий хранения 4 ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха не ниже минус  35 °С.


Срок хранения не более 12 месяцев.

При сроке хранения свыше 12 месяцев владелец шкафа обязан произвести переконсервацию изделия по ГОСТ 9.014-78.

Упакованный шкаф следует транспортировать железнодорожным, речным, автомобильным транспортом в соответствии с действующими правилами перевозок на этих видах транспорта.  Морской и другие виды транспорта применяются по особому соглашению. 


Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – группа 8 по ГОСТ 15150-69, в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23216-78.


Погрузка и разгрузка шкафа из транспортных средств должна производиться без ударов и толчков.

Рис.2 Схема электрическая принципиальная ШПЭ10
[image: image3.jpg]|
|
|
[EeEeten  [Pooong)
1 | i ]
| ST SA L] sa2 [~ =
abnuya KommyTayuu
I i :‘l F:T‘L‘]I :‘l | nepeKm(iaTenﬂﬁOLéWK
ABCN PE |, kM1.1 2 [ 2] [ |
= = I Mos.| Kontaktol | Pexum
a ol ] o
| -5
a °1
: H1 QPHLZ QPHB |1 es -
«CeTon | 2
| INEEE
| E:K|Ml | 3| ae—"1
3 |-
| | =
| A1
4 o Bt it e S
;4 HLL SK1 SK2 KM1 HL2 HL3 SAL SA2 EK1-EK13 A2
Xo £ -oIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL
ﬂHLl SK1 Sk2 KM1 HL2 HL3 SAL SA2 EK1-EK13 A3
X8 e
.74 HLL SK1 SK2 KM1 HL2 HL3 SAL SA2 EK1 EK2 A4
alslc|Nfn]pre X1> 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
3/N/PE
~400/230B 50 Iy KomnnekTaums ykasaHa Ana ofHOW cekyum
OBo3H. HaumeHosaHue Kon.| [lpumevaHue
EK1-EK7 TOH-170A 8,5/0,4 S230 7 |04kBT
EK8-EK13| T3H-170A 8,5/0,4 S230 6 |04kBr
HL1...HL3 |CeeTocurnarnsHasa apmaTypa 3
KM1 Myckatens MMI1-2160M 0*46 1
SA1, SA2 | MNepekntovatens 840510K 2
SKi1 TepmoorpaHnunTens TECASA 1 320°C
SK2 Tepmoperynatop TECASA 1 270 °C
X1 KnemmHas konogka KL200 1
* *f
X2 KnemmHas konoaka KL200 KO%%%?CTT%TX? Zzﬂw





18. Учет технического обслуживания в период гарантийного ремонта   













  Таблица 5
	Дата
	Вид технического 
обслуживания
	Краткое 
содержание выполненных работ
	Наименование предприятия, выполнившего техническое обслуживание 
	Должность, фамилия и подпись

	
	
	
	
	выполнившего работу
	проверившего работу

	
	
	
	
	
	


	Корешок талона №1

На гарантийный ремонт ШПЭ10____________________, заводской №__________ Изъят «____ » ______20 ___ г.

Выполнены работы ___________________________________________________________________

Исполнитель ______________     _____________________________      М.П.   _____________________  

                       (подпись)                                                                                                                          Ф.И.О

(Линия отреза) 
	Приложение А

 АО «КОНТАКТ» 

______, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. К. Маркса, 133
ТАЛОН № 1  НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

ШПЭ10__________________         Заводской № ________

__________________________________________________

(месяц, год выпуска,  )

__________________________________________________

[дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)]

М.П.                                      __________________

(подпись)

__________________________________________________

 (дата ввода изделия в эксплуатацию)

М.П.                                   ___________________

(подпись)

Выполнены работы _________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Исполнитель                                         Владелец

_____________________                 _____________________

(подпись)                                                       (подпись)

__________________________________________________

 (наименование предприятия, выполнившего ремонт

__________________________________________________

и его адрес)

М.П.

_______________________________________________

             (должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт)


	Корешок талона №2

На гарантийный ремонт ШПЭ10____________________, заводской №__________ Изъят «____ » ______20 ___ г.

Выполнены работы ___________________________________________________________________

Исполнитель ______________     _____________________________      М.П.   _____________________  

                       (подпись)                                                                                                                          Ф.И.О

(Линия отреза) 
	Приложение А

 АО «КОНТАКТ» 

______, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

ул. К. Маркса, 133

ТАЛОН № 2  НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

ШПЭ10___________________   Заводской № _________

__________________________________________________

(месяц, год выпуска)

__________________________________________________

[дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)]

М.П.                                      __________________

(подпись)

__________________________________________________

 (дата ввода изделия в эксплуатацию)

М.П.                                   ___________________

(подпись)

Выполнены работы _________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Исполнитель                                         Владелец

_____________________                 _____________________

(подпись)                                                       (подпись)

__________________________________________________

 (наименование предприятия, выполнившего ремонт

__________________________________________________

и его адрес)

М.П.

___________________________________________________

             (должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт)


	Корешок талона №3
На гарантийный ремонт ШПЭ10____________________, заводской №__________ Изъят «____ » ______20 ___ г.

Выполнены работы ___________________________________________________________________

Исполнитель ______________     _____________________________      М.П.   _____________________  

                       (подпись)                                                                                                                          Ф.И.О

(Линия отреза) 
	Приложение А

АО «КОНТАКТ» 

______, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

ул. К. Маркса, 133

ТАЛОН № 3  НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

ШПЭ10_________________         Заводской № _________

__________________________________________________

(месяц, год выпуска)

__________________________________________________

[дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)]

М.П.                                      __________________

(подпись)

__________________________________________________

 (дата ввода изделия в эксплуатацию)

М.П.                                   ___________________

(подпись)

Выполнены работы _________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Исполнитель                                         Владелец

_____________________                 _____________________

(подпись)                                                       (подпись)

__________________________________________________

 (наименование предприятия, выполнившего ремонт

__________________________________________________

и его адрес)

М.П.

________________________________________________

             (должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт)


[image: image1]